ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо»

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЛИНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Том 1

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

№ С-252-08 -49/08 - ПЗ

Исполнительный директор ООО«ГрафИнфо» Л.В. Морякова Руководитель проекта Т.В. Лисова Великий Новгород, 2011 год

Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | Главный архитектор проекта - руководитель проекта. ведущий инженер инженер инженер инженер инженер инженер | Лисова Т.В. Клементьева Н.В. Кравцова А.В. Ковалева Ю.С. Маркова С.Н. Савельева Г.В. Холкина Е.А. |
| Юридическое сопровождение | юрисконсульт | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | заместитель начальника отдела | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Природные условия и оценка состояния окружающей среды | начальник отдела генерального плана | Шлёнская Т.А. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение Телекоммуникации, связь | главный инженер ведущий инженер ВК ведущий инженер по Т и В инженер по Т и В инженер по Т и В ведущий инженер по электроснабжению начальник отдела генерального плана | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Ведясова Л.В. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. Шлёнская Т.А. |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

Перечень текстовых и графических материалов

| п/п | Наименование документа | Гриф | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Текстовые материалы |  |  |  |
|  | Положения о территориальном планировании. Том 1 | - |  |
|  | Обоснование проекта генерального плана. Том 2 | - |  |
|  | План реализации генерального плана | - |  |
| 2. Графические материалы |  |  |  |
| Генеральный план План современного использования территории. Опорный план |  |  |  |
| Муниципальное образование «Калининское сельское поселение» |  |  |  |
| 1. | План современного использования территории муниципального образования «Калининское сельское поселение». |  |  |
| 2. | Схема ограничений использования территорий муниципального образования «Калининское сельское поселение» |  |  |
| 3. | Схема результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения муниципального образования «Калининское сельское поселение» |  |  |
| Населённый пункт с. Большое Ремонтное |  |  |  |
| 4. | План современного использования территории населённого пункта с. Большое Ремонтное. |  |  |
|  | Населённый пункт с. Богородское |  |  |
| 5 | План современного использования территории населённого пункта с. Богородское |  |  |
| Генеральный план План развития территории. Основной чертёж |  |  |  |
| Муниципальное образование «Калининское сельское поселение». |  |  |  |
| 6 | Генеральный план развития муниципального образования «Калининское сельское поселение». |  |  |
| 7 | Ситуационный план расположения Калининского сельского поселения на территории Ремонтненского района. |  |  |
| 8 | Схема объектов и сетей водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Калининское сельское поселение» |  |  |
| 9 | Схема газоснабжения муниципального образования «Калининское сельское поселение» |  |  |
| 10 | Схема энергоснабжения и размещение линий слаботочной канализации муниципального образования «Калининское сельское поселение» |  |  |
| 11 | Схема административных границ и земель различных категорий муниципального образования «Калининское сельское поселение» |  |  |
| 12 | Схема границ территорий муниципального образования «Калининское сельское поселение», подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. |  |  |
| 13 | Схема градостроительного развития системы общественных центров и размещения учреждений и предприятий обслуживания, градостроительной реорганизации производственных территорий. |  |  |
| 14 | Схема ландшафтно-рекреационного зонирования и туризма муниципального образования «Калининское сельское поселение» |  |  |
| 15 | Схема планируемых границ функциональных зон муниципального образования «Калининское сельское поселение» |  |  |
| 16 | Схема транспортной инфраструктуры муниципального образования «Калининское сельское поселение» |  |  |
| 17 | Схема размещения объектов и сетей водоснабжения и водоотведения Ремонтненского района. |  |  |
| Населённый пункт с. Большое Ремонтное |  |  |  |
| 18 | Генеральный план развития населённого пункта с. Большое Ремонтное в составе муниципального образования «Калининское сельское поселение» |  |  |
| 19 | Схема водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, энергоснабжения и слаботочной канализации населенного пункта с. Большое Ремонтное в составе муниципального образования «Калининское сельское поселение» |  |  |
| 20 | Схема инженерной подготовки и благоустройства планируемых территорий населенного пункта с. Большое Ремонтное в составе муниципального образования «Калининское сельское поселение» |  |  |
| 21 | Схема транспортной инфраструктуры населенного пункта с. Большое Ремонтное |  |  |
| 22 | Схема планируемых границ территорий населенного пункта с. Большое Ремонтное в составе муниципального образования «Калининское сельское поселение», документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещение комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. |  |  |
| Населённый пункт с. Богородское |  |  |  |
| 23 | Генеральный план развития населённого пункта с. Богородское в составе муниципального образования «Калининское сельское поселение» |  |  |
| 24 | Схема водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, энергоснабжения и слаботочной канализации населенного пункта с. Богородское в составе муниципального образования «Калининское сельское поселение» |  |  |
| 25 | Схема инженерной подготовки и благоустройства планируемых территорий населенного пункта с. Богородское в составе муниципального образования «Калининское сельское поселение» |  |  |
| 26 | Схема транспортной инфраструктуры населенного пункта с. Богородское |  |  |
| 27 | Схема планируемых границ территорий населенного пункта с. Богородское в составе муниципального образования «Калининское сельское поселение», документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке и размещение комплексного жилищного строительства с выделением первой очереди строительства. |  |  |
| 28. | Схема границ территорий объектов культурного наследия муниципального образования «Калининское сельское поселение» |  |  |
| 29. | Электронная версия проекта на CD |  |  |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта                                                                       Т.В. Лисова

Содержание

Введение.	8

1. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования Калининского сельское поселение.	10

2. Перечень мероприятий по территориальному планированию.	10

2.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.	10

2.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Калиниского сельского поселения.	10

2.1.2. Базовый прогноз численности населения.	12

3. Стратегические направления градостроительного развития Калининского сельского поселения	13

3.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.	13

3.2. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.	14

3.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.	15

3.2.2. Земли населенных пунктов	15

3.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	15

3.2.4. Земли особо охраняемых территорий.	15

3.2.5. Земли лесного фонда.	15

3.2.6. Земли водного фонда.	16

3.2.7. Земли запаса.	16

4. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории.	16

4.1. Развитие планировочной структуры села Большое Ремонтное	16

4.2. Развитие планировочной структуры села Богородское.	19

4.3. Функциональное зонирование территории населенных пунктов.	22

5. Жилой фонд и развитие жилых зон.	22

6. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.	24

7. Зона производственных предприятий.	25

8. Зона рекреационного назначения.	26

9. Зоны и объекты специального использования.	27

9.1. Зона кладбища.	28

10. Баланс территории муниципального образования Калининское сельское поселение Ремонтненского района Ростовской области.	28

11. Перечень мероприятий по территориальному планированию.	29

11.1. Транспортная инфраструктура.	29

11.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.	29

11.1.2.Поселковый транспорт.	29

11.1.3.Улично-дорожная сеть	31

12. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	32

12.1. Водоснабжение и водоотведение.	32

13.2. Теплоснабжение.	34

12.3. Газоснабжение.	36

12.4. Электроснабжение.	37

12.5. Сети связи.	38

12.6. Инженерная подготовка территории.	39

13. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия.	40

14. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.	41

15. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)	41

15.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха	41

15.2. Мероприятия по охране водных ресурсов	41

15.3. Мероприятия по охране почвенного покрова	42

15.4. Мероприятия по санитарной очистке территории	42

15.5 .Мероприятия по защите населения от физических факторов:	43

16. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	44

16.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.	44

16.1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	45

16.1.2. Предупреждение массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей.	51

16.1.3. Предупреждение эпизоотии, эпифитотий и вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.	51

16.1.4. Меры противодействия терроризму.	51

17. Мероприятия по инженерной защите населения и территорий.	52

18. Состояние страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	53

Заключение	53

# Введение.

Генеральный план муниципального образования «Калининское сельское поселение» разработан в 2009-2011 гг. Обществом с Ограниченной Ответственностью «ГрафИнфо» (Великий Новгород) в соответствии с Договором субподряда № С-252-08/49 от 01.10.2008 г, заключенном между Заказчиком, Учреждением Российской Академии наук «Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова» г. Москва и Исполнителем, ООО «ГрафИнфо» г. Великий Новгород и техническим заданием на выполнение работ по подготовке генеральных планов сельских поселений Ремонтненского района Ростовской области.

Настоящие Положения о территориальном планировании муниципального образования «Калининское сельское поселение» подготовлены в соответствии со ст. 19 Градостроительного кодекса РФ в качестве утверждаемой текстовой части материалов в составе генерального плана муниципального образования «Калининское сельское поселение» Ремонтненского района, Ростовской области.

Положения о территориальном планировании включают в себя:

1) цели и задачи территориального планирования;

2) перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

В обязательных положениях генерального плана муниципального образования «Калининское сельское поселение» должны содержаться:

- установление зон различного функционального назначения и ограничений на использование территорий при осуществлении градостроительной деятельности;

- предложения по установлению границ населенного пункта;

- решения по совершенствованию планировочной структуры и предложений по преодолению ее расчлененности;

- градостроительные предложения по формированию зоны общепоселкового центра;

- установление параметров развития и модернизации инженерной, транспортной, производственной, социальной инфраструктур во взаимосвязи с развитием федеральной, региональной инфраструктур и благоустройству территорий;

- предложения по совершенствованию всех систем инженерного обеспечения населенного пункта;

- меры по защите территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- меры по улучшению экологической обстановки;

- первоочередные градостроительные мероприятия по реализации Генерального плана, включая предложения по перечню объектов градостроительной деятельности, требующих  разработки первоочередной градостроительной документации.

Особенность ситуации вокруг комплекса работ по подготовке документов территориального планирования (Генерального плана) Калининского сельского поселения связана не столько с устарелостью ранее утвержденной градостроительной документации, сколько с необходимостью пересмотра традиционного подхода к градостроительному планированию, приведению его в соответствие с современными требованиями рыночной экономики, требованиями законодательных и нормативных актов.

Генеральный план является долгосрочной стратегической программой развития поселения на перспективу. Основой для разработки градорегулирующих документов, проектов планировки отдельных территорий поселения, проектов застройки, межевания, зонирования, транспортных и инженерных схем.

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

Генеральный план разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь строительства) – 2015 г.

II этап (расчетный срок Генерального плана) – 2029 г.

III этап – прогноз на 25-30 лет, перспектива.

III этап графически отражается в территориях, резервируемых для перспективного развития поселения за пределами расчетного срока Генерального плана.

Проект выполнен при организационном и творческом участии отдела архитектуры Ремонтненского района.

# 1. Цели и задачи разработки генерального плана муниципального образования Калининского сельское поселение.

Цель генерального плана – обеспечение устойчивого развития сельского поселения, как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество сельской среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость села, надежность всех инженерных инфраструктур.

Собственно «градоустроительные» задачи по совершенствованию пространственной структуры муниципального образования Калининское сельское поселение не должны подменяться задачами оптимизации существующих инженерных сетей и, таким образом, сводиться к перспективным схемам трассировки коммуникаций, обоснованию ширины проезжей части магистралей и т.п., то есть к чисто инженерным аспектам нормализации хозяйственной деятельности в селе. Новые требования к генеральному плану, как к документу градостроительного планирования, связаны с разработкой проектных предложений по трансформации всех видов существующих инфраструктур и такой градостроительной политики, которая будет стимулировать возникновение новых, опережающих инфраструктур, которые позволят привлечь в поселение пионерные, постиндустриальные виды бизнеса, услуг. В этой связи усиливается роль генерального плана как стратегического документа и концентратора перспективных градостроительных политик.

# 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

## 2.1 Мероприятия по экономическому развитию территории. Население.

### 2.1.1. Прогнозируемые направления развития экономической базы Калиниского сельского поселения.

Положения концепции социально-экономического развития Калининского сельского поселения основываются на определении экономико-географического положения поселения и специфики его хозяйственного комплекса.

Сегодня в Калининском сельском поселении действует следующие муниципальные программы социально – культурного характера:

- Программа социально – экономического развития Ремонтненского района  на 2009-2011 гг.

- Прогноз социально-экономического развития Ремонтненского района  на 2008-2010 гг. «Инвестиции»

- Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Ремонтненском районе на 2009-2010 гг.

- Мероприятия муниципальной целевой программы реализации приоритетных направлений в сферах: «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здравоохранение», «Доступное и комфортабельное жилье» Ремонтненского района на 2008-2010 гг.

- «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ремонтненского района»  на 2007-2012 годы

- Муниципальная целевая программа развития малого и среднего предпринимательства в Ремонтненском  районе на 2009-2011 годы

- «Развитие физической культуры и спорта в Ремонтненском районе на 2009-2010 годы».

- Целевая муниципальная программа  в области охраны окружающей среды Ремонтненского района  на 2007-2010 годы

- Программа  развития мясного скотоводства на 2008-2012 годы по Ремонтненскому району

- Муниципальная целевая программа  освоение систем земледелия на ландшафтной основе в Ремонтненском районе  на 2008-2010 годы

- Целевая Программа улучшения демографической ситуации в Ремонтненском  районе  на 2008 – 2010 годы

Также на территории Калининского сельского поселения активно реализуются областные целевые программы и документы по стратегическим направлениям развития:

- Социальное развитие села  Ростовской области на 2008-2012 гг.

- Областная целевая программа развития малого предпринимательства в Ростовской области на 2008-2010 годы.

- Областная целевая программа «Охрана окружающей среды и рационального природопользования на 2007-2010 гг.»

- Стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года.

При разработке прогнозных направлений развития экономической базы Калининского сельского поселения за основу взята «Стратегия развития Ремонтненского района Ростовской области».

К наиболее характерным преимуществам поселения можно отнести:

- Значительные масштабы сельскохозяйственного производства по ряду направлений:

- животноводство,

- растениеводство.

- наличие не включенного в производственную деятельность  трудового потенциала в поселении;

- отсутствие вредных производств и экологическая чистота территории.

Основными направлениями в развитии экономики поселения было и остается сельскохозяйственное производство.

Развитие агропромышленного комплекса на основе повышения технологического уровня сельскохозяйственного производства и перерабатывающей отрасли:

1. Перевод растениеводства на использование интенсивных технологий земледелия:

1.1 Научная оценка агроклиматических возможностей и выбор производства эффективных видов сельскохозяйственных культур.

1.2. Организация рационального сельскохозяйственного производства и эффективного менеджмента.

1.3. Обеспечение масштабного внедрения новых технологий сельскохозяйственного производства, в первую очередь, применения ресурсосберегающих, влагосберегающих и экологически безопасных технологий.

2. Развитие животноводства на основе кооперации сельхозтоваропроизводителей и интеграции перерабатывающих комплексов:

2.1.Формирование эффективных сельскохозяйственных кластеров в животноводстве.

2.2. Развитие снабженческо-сбытовой кооперации мелких сельхозтоваропроизводителей в сфере животноводства.

2.3. Развитие кредитной кооперации сельскохозяйственных товаропроизводителей.

2.4. Создание инновационно - производственной инфраструктуры – межрайонного агропромышленного технопарка и пилотных организаций по распространению передового опыта ведения сельскохозяйственного производства.

2.5. Развитие направлений сельхозпроизводства и переработки в свободных экономических нишах: переработка продуктов животноводства, переработка молочной продукции, консервное производство, тепличное хозяйство, производство экологически безопасных продуктов питания.

Важной особенностью экономического развития Калининского сельского поселения является практически полное отсутствие  промышленного производства, что требует создания условий для постоянного покрытия расходов на развитие поселения только за счет  сельского хозяйства.

Развитие промышленного сектора экономики поселения:

1. Создание межмуниципальной промышленно – производственной зоны экономического развития.

Перспективы развития строительной отрасли связаны с инвестиционной активностью предприятий, возможностями бюджетной системы, реализацией крупных инвестиционных проектов и программ, активным участием в выполнении государственного (муниципального) заказа. Прогнозируемый рост реальных доходов населения и доступность кредитов создает благоприятные возможности для наращивания объемов строительства и реконструкции жилья, объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Существенное позитивное влияние на объемы строительства жилья окажет участие Калининского сельского поселения в реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России». Расширение возможностей бюджетной системы будет способствовать росту строительных работ в сфере развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Развитие сектора строительных технологий и новых строительных материалов:

1. Применение новых технологий малоэтажного строительства доступного и комфортного жилья.

2. Применение современных технологий инженерного обустройства жилых домов.

В настоящее время весьма незначительную роль  для развития экономики Калининского сельского поселения имеет малый бизнес. Обладая большей мобильностью и гибкостью к изменению рыночного спроса, малый бизнес способствует росту занятости населения и его обеспечению разнообразными товарами и услугами. С учетом этого необходимо планировать развитие малого и среднего бизнеса:

1. Поддержка предприятий малого бизнеса, занимающихся доставкой населению чистой воды, а также создания благоприятных условий жизни населения.

2. Развитие информационно – консультационных пунктов для содействия эффективной деятельности малых предприятий.

3. Поддержка создания и развития предприятий бытового обслуживания.

Формирование новых секторов экономики на территории поселения.

1. Развитие туристическо–рекреационной отрасли, спортивного и охотничьего туризма, индустрии гостеприимства и народных промыслов.

2.Развитие сферы придорожного сервиса, общественного питания и сопутствующих бизнесов.

В новой экономике социальные учреждения села начинают выполнять не свойственные им ранее системообразующие и культурно-образовательные функции. В сфере образования подключение школ к сети Интернет делает их информационно-коммуникативными центрами поселений, имеющими возможность предоставлять жителям доступ к мировым информационным ресурсам.

### 2.1.2. Базовый прогноз численности населения.

Численность населения муниципального образования Калининское сельское  поселение на 01.01.2009 года  составила 1397 человек. По статистическим данным в последние годы (до 2007 года) отмечалась на стойкая тенденция к уменьшению численности населения проживающего на территории поселения (с 1423 до 1397 человек). Уменьшение численности было зафиксировано и в селе Большое Ремонтное, и в селе Богородское. Данные паспорта МО по состоянию на 01.01.2009 года показали, что численность населения поселения за последний год не изменялась (составила 1397 человек).

Концепция демографического развития Калининского сельского поселения вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала.

Таким образом, численность населения Калининского сельского поселения на расчетный срок принята 1488 человека.

Распределение населения по населенным пунктам Калининского сельского поселения приведено в таблице 2.1.2.1.

- Таблица 2.1.2.1

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел | Прогноз развития 2015г.,чел. | Прогноз развития 2029 г., чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Село Большое Ремонтное | 753 | 769 | 802 |
| Село Богородское | 644 | 658 | 686 |
| Всего по поселению | 1397 | 1427 | 1488 |

# 3. Стратегические направления градостроительного развития Калининского сельского поселения

## 3.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана Калининского сельского поселения положена концепция устойчивого развития поселения.

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к Калининскому  сельскому поселению.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Калининского сельского поселения как развитого социально-экономического и крупного сельскохозяйственного центра Ростовской области, межселенного районного центра. Стратегической целью развития Калининского сельского поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Калининского сельского поселения и его населенного пункта.

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования  Калининское сельское поселение, границы населенных пунктов села Большое Ремонтное и села Богородское, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

В соответствии с областным законом Ростовской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Ремонтненский район» и муниципальных образований в его составе» № 196-ЗС от 19 ноября 2004 года  Калининское сельское поселение является муниципальным образованием  наделенным статусом сельского поселения с административным центром в селе Большое Ремонтное. Этим же законом установлены границы муниципального образования «Калининское  сельское поселение», входящего в состав муниципального образования "Ремонтненский район", в соответствии с картографическим описанием согласно приложениям 7 и 8  к вышеуказанному областному закону.

Граница Муниципального образования «Калининское сельское поселения» остается неизменной.

Согласно Устава на территории Муниципального образования «Калининское сельское поселение» находится два населенных пункта – село Большое Ремонтное и село Богородское.

Границы населенных пунктов поселения  не утверждены в установленном законодательством порядке.

Проектом предлагается изменить границу села  Большое Ремонтное и с.Богородское. Увеличение площади с.Большое ремонтное и села Богородское составит 33,91 га и 3,38 га соответственно.

Увеличение территории села предлагается произвести за счет земель сельскохозяйственного назначения для размещения индивидуальной жилой застройки, а также за счет земель водного фонда и земель промышленности и транспорта.

## 3.2. Мероприятия по перераспределению земельных ресурсов.

Общая площадь земель Муниципальное образование Калининское сельское поселение в административных границах составляет 27892 га и останется прежней. Земельный фонд перераспределится по категориям земель следующим образом:

| Категория земель | Современное состояние, га | Расчетный срок, га |
| --- | --- | --- |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 27250 | 27217 |
| 2. Земли населенных пунктов | 485 | 523 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 9 | 6 |
| 4. Земли особо охраняемых территорий | - | - |
| 5. Земли лесного фонда | - | - |
| 6. Земли водного фонда | 148 | 146 |
| 7. Земли запаса | - | - |
| ВСЕГО | 27892 | 27892 |

На расчетный срок генерального плана произойдут незначительные структурные изменения земель Калининского сельского поселения.

Диаграмма распределения земель в Калининском сельском поселении по категориям на расчетный срок.

### 3.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.

На расчетный срок генерального плана предусматривается уменьшение земель сельскохозяйственного назначения на 33 га за счет перевода в земли населенных пунктов.

Таким образом площадь земель сельскохозяйственного назначения на расчетный срок составит 27217 га.

### 3.2.2. Земли населенных пунктов

На расчетный срок генерального плана площадь земель населенных пунктов увеличится на 37 га за счет перевода из земель сельскохозяйственного назначения, земель водного фонда и земель промышленности и составит 523 га.

Схемы существующей и планируемой границы населенных пунктов поселения – села Большое Ремонтное и села Богородское  разрабатывались на основе графической и текстовой информации, представленной администрацией Калининского сельского поселения, правоустанавливающих и правоудостоверяющих документов на земельные участки, а также сведений, предоставленных иными уполномоченными органами.

Планируемые границы разработаны с учетом фактического использования земель населенных пунктов.

### 3.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

На расчетный срок генерального плана площадь земель промышленности уменьшится на 3 га за счет перевода в земли населенных пунктов и составит 6 га.

### 3.2.4. Земли особо охраняемых территорий.

На территории Калининского сельского поселения земель особо охраняемых территорий нет.

### 3.2.5. Земли лесного фонда.

На территории МО «Калининское сельское поселение» земель лесного фонда нет.

### 3.2.6. Земли водного фонда.

На расчетный срок генерального плана площадь земель водного фонда уменьшится на 2 га за счет перевода в земли населенных пунктов (Территории занятые водными объектами)и составит 146 га.

### 3.2.7. Земли запаса.

Земель запаса на территории Калининского сельского поселения нет.

# 4. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории.

Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

## 4.1. Развитие планировочной структуры села Большое Ремонтное

Архитектурно-планировочная организация территории основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей села.

Генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой и производственной зон, размещение капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и др.

Жилая зона села по генплану формируется на базе существующих кварталов с их частичной реконструкцией, использованием под застройку имеющихся пустырей, уплотнением сложившейся застройки.

При этом используется и принимается в расчет большинство зданий жилого и культурно-бытового назначения и учитываются материалы ранее выполненных привязок.

Таким образом, в кварталах 1-8 будет расположена индивидуальная жилая застройка с приусадебными участками не более 0,15 га.

Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами- коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Проектом предлагается размещение общественного центра на месте существующего, за счет использования имеющихся капитальных зданий, частичной реконструкции и строительством новых общественных зданий. Так в квартале 1 общественно-деловой застройки генеральным планом предложено размещение культурно-спортивного комплекса по ул.Ленина, а также торгового центра восточнее почтового отделения.

Общественный центр решается в тесной взаимосвязи с планировочной структурой села, с выделением главных элементов и подчинения им второстепенных.

С целью развития рекреационных ресурсов генеральным планом предложено создание парков, скверов, бульваров в центральной части села, по ул.Ленина, и в юго-западной части, по ул. Комсомольская и ул. Фадеева.

В юго-восточной части села Большое Ремонтное отводится участок под размещение коммунально-складских предприятий.

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 4.1.1.

Таблица 4.1.1.

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Площадь жилого фонда, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЖС | 1 |  | 0,45 | 2 |
| 2 | ИЖС | 4,23 |  | 1,90 | 1 |
| 3 | ИЖС | 0,99 |  | 0,45 | 1 |
| 4 | ИЖС | 4,18 |  | 1,88 | 1 |
| 5 | ИЖС | 0,77 |  | 0,35 | 2 |
| 6 | ИЖС | 2,32 |  | 1,05 | 2 |
| 7 | ИЖС | 4,70 |  | 2,11 | 2 |
| 8 | ИЖС (за границами расчетного срока) | 5,33 |  | 2,40 | за границами расчетного срока |
| 1 | КСК (на 150 мест) | 0,83 | 0,59 |  | 2 |
| 2 | Торговый центр | 0,19 | 0,14 |  | 1 |
| 1 | коммунально-складские предприятия (максимальная СЗЗ 50 м) | 4,97 | 3,55 |  |  |
| 1 | Зона парков и скверов | 2,05 |  |  | 1 |
| 1 | Зона парков и скверов | 0,86 |  |  | 1 |

## 4.2. Развитие планировочной структуры села Богородское.

Архитектурно-планировочная организация территории основана на четком функциональном зонировании, учете существующей капитальной застройки, а также региональных градостроительных условий (природных условий, типа застройки, национальных традиций, бытовых условий) и обеспечивает:

- рациональное использование территории путем целесообразного размещения основных групп зданий и сооружений, функционально связанных между собой;

- создание оптимальных условий для жизни, отдыха и производственной деятельности жителей села.

Генеральным планом предусматривается реконструкция и развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой и производственной зон, размещение капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и др.

Генеральным планом предлагается развитие центральной и южной частей села Богородское.

Жилая зона села по генплану формируется на базе существующих кварталов с их частичной реконструкцией, использованием под застройку имеющихся пустырей, уплотнением сложившейся застройки.

При этом используется и принимается в расчет большинство зданий жилого и культурно-бытового назначения и учитываются материалы ранее выполненных привязок.

В кварталах 1-7 генеральным планом предложено размещение индивидуальной жилой застройки с приусадебными участками не более 0,15 га. Застройку жилой зоны планируется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными домами- коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками.

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Проектом предлагается размещение общественного центра на месте существующего, за счет использования имеющихся капитальных зданий, частичной реконструкции и строительством новых общественных зданий. Так в квартале 1 общественно-деловой застройки генеральным планом предложено размещение детского сада и пожарного депо.

Назначения территории кварталов, их площадь и очередь строительства представлены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1.

| № квартала | Назначение территории | Площадь квартала, га | Площадь ОД помещений, тыс.м2 | Площадь жилого фонда, тыс.м2 | Очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ИЖС | 2,97 |  | 1,34 | 1 |
| 2 | ИЖС | 1,10 |  | 0,50 | 1 |
| 3 | ИЖС | 0,65 |  | 0,29 | 1 |
| 4 | ИЖС | 2,76 |  | 1,24 | 2 |
| 5 | ИЖС | 3,14 |  | 1,41 | 2 |
| 6 | ИЖС | 2,49 |  | 1,12 | 2 |
| 7 | ИЖС | 1,04 |  | 0,47 | 1 |
| 1 | д/с на 25 мест, пождепо на 2 машины | 1,5 | 1,07 |  | 1 |

## 4.3. Функциональное зонирование территории населенных пунктов.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории села

- историко-культурную и планировочную специфику села

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана:

Жилые зоны:

- зона индивидуальной жилой застройки;

- зона планируемой индивидуальной жилой застройки;

- зона планируемой индивидуальной жилой застройки (за границами расчетного срока);

Общественно-деловые зоны:

- зона общественно-деловой застройки;

- зона планируемой общественно-деловой застройки;

Производственные зоны:

- зона промышленных предприятий;

- зона коммунально-складской застройки;

- зона планируемой коммунально-складской застройки;

Зоны сельскохозяйственного использования:

- зона сельскохозяйственного использования;

Рекреационные зоны:

- зона рекреационного использования;

- зона планируемых парков, скверов, бульваров;

- зона планируемых зелёных насаждений.

Зоны специального использования:

- зона кладбища;

- зона планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения – площадка канализационно очистных сооружений.

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

- зона транспортной инфраструктуры.

# 5. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого села.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы села, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

На первую очередь строительства жилищная обеспеченность принимается в размере 25 м2/чел. На расчетный  период Генерального плана (2029г.) жилищная обеспеченность принимается в размере 30 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Объем нового жилищного строительства  в Калининском сельском поселении на расчетный период составит 12,0 тысяч м2.

Расчет объемов жилищного строительства:

| № П.п. | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 1488 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 44,6 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 33,0 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 0,4 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 32,6 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 12,0 |

Строительство предполагается вести малоэтажными домами повышенной комфортности с минимальными придомовыми участками.

По населенным пунктам новое жилищное строительство распределилось следующим образом.

| Наименование населенного пункта | Прогноз развития 2029г., чел | Существующий жилой фонд, тыс.м2 | Потребный жилищный фонд, тыс.м2 | Ветхое и аварийное жилье, тыс. м2 | Новое жилищное строительство, тыс.м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Большое Ремонтное | 746 | 17,6 | 24,1 | 0,4 | 6,8 |
| с. Богородское | 651 | 15,4 | 20,5 | - | 5,2 |
| Всего по поселению | 1397 | 33 | 44,6 | - | 12 |

Новое жилищное строительство разместится на свободных территориях.

С. Большое Ремонтное

Расчет объемов жилищного строительства в селе Большое Ремонтное:

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 802 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 24,1 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 17,6 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 0,4 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 17,2 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 6,8 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 6,8 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | - |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 15,2 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 15,2 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | - |

Для размещения 8,19 тыс.м2 потребуется 18,19 га. Вся новая жилая застройка будет размещена на свободных территориях.

На первую очередь генеральным планом предложено строительство 6,07 тыс.м2.

С. Богородское

Расчет объемов жилищного строительства:

| № п/п | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 686 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 30 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 20,6 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 15,4 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | - |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 15,4 |
| 7 | Объем нового жилищного строительства | тыс.м2 | 5,2 |
| 7.1 | из них на территориях: - на свободных | тыс.м2 | 5,2 |
| 7.2 | - на реконструируемых | тыс.м2 | - |
| 8 | Потребность в территориях для: жилищного строительства - всего | га | 11,6 |
| 8.1 | в том числе: - свободных | га | 11,6 |
| 8.2 | - реконструируемых | га | - |

Для размещения 6,37 тыс.м2 потребуется 14,15 га. Вся новая жилая застройка будет размещена на свободных территориях.

На первую очередь генеральным планом предлагается строительство 2,59 т.м2.

В принципе объемы жилищного строительства, рассчитанные для населенных пунктов поселения достаточно высоки, учитывая невысокие темпы ввода жилья последнего времени, но они необходимы для того чтобы уменьшить отток населения и удержать молодежь.

# 6. Культурно-бытовое обслуживание населения и развитие общественно-деловых зон.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса.

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя учреждения здравоохранения, спорта, образования, культуры и искусства, торговли и др.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта;

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который в свою очередь определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчета потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы «Нормативы градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области».

Генеральным планом на расчетный срок предложено строительство:

- культурно-спортивного комплекса на 150 мест (с.Большое Ремонтное);

- торговый центр (с. Большое Ремонтное)

- детский сад на 25 мест (с.Богородское);

- пожарное депо на 2 машины (с.Богородское).

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки в общей сумме селитебных территорий села. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

На основании расчета сформирована «Схема размещения объектов местного значения», на которой отражены зоны планируемого размещения учреждений культурно-бытового обслуживания.

# 7. Зона производственных предприятий.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление  на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных зон:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- перепрофилирование ряда производственных объектов, имеющих санитарно-защитные зоны и расположенных на ценных в градостроительном отношении территориях (центр, жилые районы), в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- первоочередная реорганизация производственно-коммунальных территорий, расположенных в водоохранных и прибрежных зонах, ликвидация источников загрязнения и соблюдение режима природоохранной деятельности в соответствии с действующими нормативами по охране водного бассейна

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

На расчетный срок генеральным планом в с. Большое Ремонтное выделяется территории под размещения коммунально-складских предприятий с максимально возможной санитарно-защитной зоной 50 м. Площадь выделяемого участка составляет 4,97 га.

Основной задачей будет являться модернизация существующей базы производства с постепенным переводом ее современный технический и организационный уровень, что должно позволить увеличить сельскохозяйственное производство, обеспечить первичную переработку и сохранность продукции, обеспечить стабильное развитие поселения на весь расчетный период (минимизировать влияние природного фактора на развитие).

# 8. Зона рекреационного назначения.

При планировании развития населенных пунктов поселения следует предусматривать озеленение, благоустройство и инженерное оборудование территории. Особую роль приобретают вопросы формирования ландшафтно-реакреационных  территорий, которые включают городские леса, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на селитебной территории  парки. Развитие зон рекреационного назначения должно отвечать требованиям СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов», а также  «Нормативам градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»,  утвержденым приказом Министерства территориального развития, архитектуры и градостроительства Ростовской области от 16.07.2007 № 2.

Рекреационные зоны необходимо формировать, создавая взаимоувязанный природный комплекс муниципальных образований и их зеленой зоны. Рекреационные зоны расчленяют территорию поселений на планировочные части. При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам.  Озелененные территории являются объектами  градостроительного нормирования и  представляются  в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки. Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на селитебной территории сельских поселений должна составлять не менее 12 м2 на каждого жителя населенного пункта (таблица 33 «Нормативов градостроительного проектирования городских округов и поселений Ростовской области»).

Озеленение представлено деревьями на приусадебных участках, рядовыми посадками вдоль улиц, на участках общественных зданий, незначительными территориями лесонасаждений.

Проектом предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшение облика населенного пункта, повышения эстетических его достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное значение зеленых насаждений и общее планировочное решение, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения. Во всех населенных пунктах поселения планируемые площади озеленения выше нормативных показателей, а зоны рекреационного назначения по населенным пунктам Калининского сельского поселения составляет  для с. Большое Ремонтное  2182 м2  и 943,3 м2  для с. Богородское на каждого жителя.

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования:

1. Создание общепоселкового парка в каждом населенном пункте, входящего в состав сельского поселения.

2. Создание скверов у административных зданий, торгового центра, дома культуры, центров повседневного обслуживания.

3. Озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования:

1. Устройство озелененных групповых двориков.

2. Озеленение участков жилых домов (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники).

3. Озеленение участков культурно-бутовых и коммунальных объектов, производственных участков, причем предусматривается рядовое озеленение по периметру участков школ, больницы, детсадов, производственных участков.

Мероприятия по организации зеленых насаждений специального назначения:

1. Устройство санитарно-защитных зон между производственной и жилой зонами, а также между населенным пунктом и внешней автомагистралью (шумозащитное озеленение).

2. Озеленение охранной зоны водоемов.

3. Устройство ветрозащитного и охранного озеленения по периметру населенного пункта.

4. Озеленение охранной зоны головных водохозяйственных сооружений.

5. Посадка берегоукрепительных насаждений.

Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) выполняются непосредственно проживающим населением.

Проектом предлагается создание общепоселковых парков, скверов, лесополос и спортивных сооружений, в том числе в новой застройке.

# 9. Зоны и объекты специального использования.

К зонам специального использования относятся:

- зона кладбища;

- зона скотомогильников;

- зона полигона ТБО.

В поселении имеется 2 скотомогильника: один на расстоянии 2,5-3 км к северо-западу от села Большое Ремонтное, второй – на 0,5-0,8 км южнее свалки у села Богородское.

## 9.1. Зона кладбища.

Проектом предусмотрено сохранение  существующих кладбищ в селах Большое Ремонтное и Богородское, которые находятся как на  территориях населенных пунктов, так и за их пределами. В селе Большое Ремонтное существуют 2 кладбища (кладбище по ул. Гагарина – 0,86 га и кладбище южнее села 0,897 га). Два кладбища имеется и в селе Богородское  (по ул. Гагарина площадью 0,7470 га и на юго-западной оконечности села  площадью 0,98 га). Общая площадь кладбищ в поселении – 3,5 га.

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок и коэффициента смертности 12‰, размер земельных  участков составит 0,09 га, в том числе, для села Большое Ремонтное  -  0,05 га и для села Богородское  – 0,04 га.  На расчетный период необходимость в расширении существующих кладбищ  отсутствует.

# 10. Баланс территории муниципального образования Калининское сельское поселение Ремонтненского района Ростовской области.

Настоящий баланс составлен в границах территории Калининского сельского поселения. Баланс территории дает общее, сугубо ориентировочное представление об использовании земель в результате проектных предложений генерального плана в период расчетного срока.

На расчетный срок территория, занимаемая жилой застройкой, увеличится за счет территории индивидуальной перспективной жилой застройки. Увеличится территория, занимаемая общественно-деловой застройкой, территория инженерной и транспортной инфраструктуры, производственная зона за счет роста коммунально-бытовой зоны.

В сводном виде данные об изменении использования земель в границах территории Калининского сельского  поселения представлены в таблице 11.1.

Таблица 11.1

Баланс территории Муниципального образования «Калининское  сельское поселение» Ремонтненского района Ростовской области.

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Га | % | Га | % |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 27250 | 97,70 | 27218 | 97,58 |
| 2 | Земли населенных пунктов | 485 | 1,74 | 522 | 1,87 |
| 3 | Земли промышленности | 9 | 0,03 | 6 | 0,02 |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | - | - | - | - |
| 6 | Земли водного фонда | 148 | 0,53 | 146 | 0,52 |
| 7 | Земли запаса | - | - | - | - |
|  | Итого площадь МО: | 27892 | 100 | 27892 | 100 |
| 1 | с. Большое Ремонтное | 307,3 | 100 | 341,21 | 100 |
| 1.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 104,58 | 34,03 | 123,59 | 36,22 |
|  | - индивидуальная | 104,58 | 34,03 | 123,59 | 36,22 |
| 1.2 | Общественно-деловая застройка, в том числе | 3,59 | 1,17 | 4,61 | 1,35 |
|  | - зона объектов здравоохранения | - | - | - | - |
| 1.3 | Территории занятые водными объектами | 9,02 | 2,94 | 10,7 | 3,14 |
| 1.4 | Территории рекреационного назначения, в том числе: | 178,68 | 58,15 | 175 | 51,29 |
|  | - городские парки | - | - | 5,79 | 1,70 |
|  | - городские леса | - | - | 52,26 | 15,32 |
| 1.5 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 9,99 | 3,25 | 10,86 | 3,18 |
|  | - зона транспортной инфраструктуры | 9,99 | 3,25 | 10,86 | 3,18 |
| 1.6 | Территории производственных предприятий, в том числе: | 0,05 | 0,02 | 15,06 | 4,41 |
|  | - коммунально-складских предприятий и гаражных сооружений | 0,03 | 0,01 | 15,01 | 4,40 |
| 1.7 | Территории сельскохозяйственного использования | 0,38 | 0,12 | 0,38 | 0,11 |
| 1.8 | Территория кладбищ | 1,01 | 0,33 | 1,01 | 0,30 |
| 2 | с. Богородское | 177,77 | 100 | 181,15 | 100 |
| 2.1 | Жилая застройка всего, в том числе | 91,33 | 51,38 | 105,63 | 58,31 |
|  | - индивидуальная | 91,33 | 51,38 | 105,63 | 58,31 |
| 2.2 | Общественно-деловая застройка | 1,83 | 1,03 | 3,35 | 1,85 |
| 2.3 | Территории занятые водными объектами | 0,32 | 0,18 | 0,32 | 0,18 |
| 2.4 | Территории рекреационного назначения, в том числе: | 77,17 | 43,41 | 64,71 | 35,72 |
|  | - городские парки | - | - | - | - |
|  | - городские леса | - | - | - | - |
| 2.5 | Территории инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе: | 5,41 | 3,04 | 5,43 | 3,00 |
|  | - зона транспортной инфраструктуры | 5,41 | 3,04 | 5,43 | 3,00 |
| 2.6 | Территории производственных предприятий, в том числе: | 1,71 | 0,96 | 1,71 | 0,94 |
|  | - коммунально-складских предприятий и гаражных сооружений | 1,71 | 0,96 | 1,71 | 0,94 |

# 11. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

## 11.1. Транспортная инфраструктура.

### 11.1.1. Перспективы развития внешнего транспорта.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к с.Большое Ремонтное и с. Богородское существующих автомобильных дорог до полного их соответствия присвоенным категориям,

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

### 11.1.2.Поселковый транспорт.

Учитывая размеры населенных пунктов Калининского сельского поселении  организация внутрипоселковых  пассажирских маршрутов нецелесообразна.

Основной акцент в развитии автобусного сообщения делается в сторону усиления перевозок между населенными пунктами муниципальным транспортом, с оснащением маршрутов подвижным составом большой, средней и малой вместимости и существенного сокращения доли микроавтобусов (маршрутных такси) в целях понижения общей интенсивности движения транспорта на наиболее загруженных улицах населенных пунктов поселения.

Намеченное резкое увеличение количества муниципальных автобусов не означает пропорционального роста  парка МР РР «Сельский маршрут». Предполагается активное привлечение к работе на маршрутах частных перевозчиков, имеющих в своем арсенале автобусы средней и малой вместимости. Эти меры и значительное расширение разветвленности автобусных линий позволят существенно сократить спрос населения на маршрутные таксомоторные перевозки.

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на первую очередь строительства (2015 г.), автомобилей на 1000 человек: 200-250 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 100-150 единиц. На расчетный срок (2029г.) число транспортных средств, принимается с коэффициентом 1,4.

На первую очередь строительства количество транспортных средств принимается 595 единиц, а на расчетный срок - 830 единиц.

Личный автотранспорт хранится в гаражах, расположенных на приусадебных участках жителей, дополнительных общих автостоянок и гаражных кооперативов для личного автотранспорта не требуется. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по п.Большое Ремонтное суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок – 4 поста.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Суммарная мощность АЗС  на расчетный срок (с учетом транспортного потока на автодороге  Р61-6  г.Элиста-с.Ремонтное - пос. Зимовники - Элиста регионального значения    – 1 колонка.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

### 11.1.3.Улично-дорожная сеть

По данным паспорта общая протяженность улично-дорожной сети (с твердым покрытием дорог) составляла на конец 2008 года 28,1 км, в том числе,  22,8 км по с. Большое Ремонтное и 5,3 км по с. Богородское.

Существующая в населенных пунктах поселения   улично-дорожная сеть не претерпевает существенных изменений, Проектом предусмотрена только реконструкция улиц.

В настоящий проект заложены следующие концептуальные положения:

- Сохранение и дальнейшее развитие исторически сложившейся специфической структуры каркаса магистральной улично-дорожной сети (УДС)  в виде выраженных парно параллельных направлений

- Организация дублирующих и обходных направлений для обеспечения надлежащей пропускной способности и надежности системы УДС с учетом ожидаемого роста транспортной нагрузки и проложения рациональных, с точки зрения защиты окружающей среды, основных путей пропуска автотранспорта

- Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров, а так же строительство новых дорог на участках под новое строительство.

- Проектируемая часть улиц, проездов и дорог обеспечивает необходимые связи жилой застройки с общественным центом, с учреждениями культурно-бытового обслуживания, производственными участками, зоной отдыха, остановками общественного транспорта, внешней дорожной сетью, а также противопожарное обслуживание.

Принята следующая классификация улиц:

- поселковая дорога  (связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети)

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром);

- основная улица в жилой застройке (связь внутри жилых территорий с главной улице с интенсивным движением);

- второстепенная улица в жилой застройке (переулок, связь между основными жилыми улицами; связь жилых домов в глубине квартала с улицей);

- хозяйственный проезд (прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам).

Протяженность улично-дорожной сети с. Большое Ремонтное  к концу расчетного срока составит 24,14 км:

- поселковая дорога – 0,15 км;

- главная улица – 3,34 км;

- основная улица в жилой застройке – 7,95 км;

- второстепенная улица в жилой застройке – 12,43 км;

- хозяйственный проезд – 0,27 км.

Протяженность улично-дорожной сети х. Богородское  к концу расчетного срока составит 10,18 км:

- поселковая дорога – 0,98 км;

- главная улица – 2,25 км;

- основная улица в жилой застройке – 4,6 км;

- второстепенная улица в жилой застройке – 2,35 км;

Покрытие хозяйственных проездов проектируется улучшенное (шлак, гравий).

# 12. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

## 12.1. Водоснабжение и водоотведение.

Проектное предложение.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 90 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Калининского сельского поселения на расчётный период составляет: 352,84м³/сут.

с. Большое Ремонтное.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляет:

- на наружное – 10 л/ с;

- на внутреннее – 2х5 + 2х2,5 = 15 л/с (действующий дом культуры на 200 мест со сценой).

Время тушения пожара – 3 часа, количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения с. Б. Ремонтное  проектом предлагается:

- устройство площадки водопроводных сооружений в юго-западной части села с размещением на ней: двух резервуаров чистой воды ёмкостью 100 м3 каждый и насосной станции второго подъёма производительностью q = 45 м3/час, Н = 30,0 м;

- устройство единой кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого, противопожарного и поливочного водопровода Ø 110 мм;

- подключение действующих сетей к планируемым с поэтапной заменой изношенных участков.

Действующие водонапорные башни сохраняются и используются для работы в качестве контррезервуара.

Для обеспечения воде питьевого качества (используемой для питья и приготовления пищи) рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной загрузкой.

Водопроводная сеть планируется Ø110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Планируется обеспечение наружного пожаротушения застройки на территориях, где запланированы тупиковые участки водопровода, от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, емкость каждого из  которых составляет 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150м.

Для обеспечения запаса воды на внутреннее  пожаротушение действующего клуба на 200 мест со сценой, проектом предлагается устройство парных пожарных резервуаров закрытого типа ёмкостью по 100 м³ каждый в непосредственной близости от клуба, а в здании расположить насосную станцию внутреннего пожаротушения.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водомерным узлом рекомендуется  также оснастить насосную станцию второго подъёма на площадке водопроводных сооружений.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

с. Богородское.

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84,2.08.02-89* и составляет:

- на наружное – 10 л/ с;

- на внутреннее – 2х5 + 2х2,5 = 15 л/с (действующий дом культуры на 185 мест со сценой).

Время тушения пожара – 3 часа, количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения села Богородское проектом предлагается:

- устройство еще шести шахтных колодцев, располагаемых попарно, с ожидаемой водоотдачей 30 м3/сут;

- подключение действующих сетей к планируемым с поэтапной заменой изношенных участков.

Для обеспечения воде питьевого качества (используемой для питья и приготовления пищи) рекомендуется устройство индивидуальных угольных фильтров со сменной загрузкой.

Действующие водонапорные башни сохраняются и используются для работы в качестве контррезервуаров. Также планируется устройство еще трёх водонапорных башен для смягчения работы насосов в режиме суточной неравномерности: по одной около каждой пары колодцев с высотой ствола 12 м и объёмом бака 25 м3.

Водопроводная сеть планируется Ø110÷63 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них отключающей арматуры.

Планируется обеспечение наружного пожаротушения от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, емкость каждого из  которых составляет 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150м.

Для обеспечения запаса воды на внутреннее  пожаротушение действующего клуба на 185 мест со сценой, проектом предлагается устройство парных пожарных резервуаров закрытого типа общей ёмкостью 162 м³, располагаемых в непосредственной близости от клуба, а в здании расположить насосную станцию внутреннего пожаротушения.

Для внутреннего пожаротушения проектом рекомендуется оснащать жилые дома индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом.

Водозаборные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Водоотведение.

Проектное предложение.

с. Большое Ремонтное.

Предлагается схема, согласно которой сточные воды от застройки села Большое Ремонтное системой самотечно-напорных канализационных коллекторов отводятся в общепоселковую канализационную насосную станцию и далее по напорным коллекторам на поселковые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки сточных вод блочно-модульного типа наземного исполнения марки «Е-200М1БПФ» фирмы «ЕКОС» производительностью (150÷230 м3/сут) с доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории и оборудованных устройством для опорожнения ассенизационных машин, что позволяет вывозить на эти сооружения сточные воды из накопительных ёмкостей индивидуальных жилых домов с. Б. Ремонтное. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся самотеком в р. Джурак-Сал донным выпуском «рассеянного» типа.

Индивидуальные жилые дома, расположенные в отдалении от планируемых сетей канализации, по желанию и в соответствии с материальными возможностями владельцев рекомендуется оснастить: либо накопительными емкостями из водонепроницаемых материалов с последующим вывозом сточных вод на планируемые канализационные очистные сооружения, где будет предусмотрено устройство для опорожнения ассенизационного автотранспорта; либо блоком из водонепроницаемых материалов очистных сооружений модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующими фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98٪-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки очистки сточных вод модельного ряда БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки БИОКСИ не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительный колодец самотёком (по рекомендации производителя) и может использоваться для полива приусадебного участка.

с. Богородское.

Предлагается схема, согласно которой сточные воды от застройки села Богородское системой самотечно-напорных канализационных коллекторов отводятся на поселковые канализационные очистные сооружения полной биологической очистки сточных вод блочно-модульного типа наземного исполнения марки «Е-100М1БПФ» фирмы «ЕКОС» производительностью (70÷120 м3/сут) с доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории. Очищенные и обеззараженные сточные воды отводятся в р. Шандаста донным выпуском «рассеянного» типа.

## 13.2. Теплоснабжение.

Основные проектные решения.

Одним из приоритетных направлений при проведении реформирования системы теплоснабжения является организация ресурсосбережения. Организация работы по ресурсосбережению предусмотрена в областной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области» на 2006-2010годы (утверждена Областным законом от 27.11.06 №586-3С)

Проектируемое теплоснабжение индивидуальной  и общественно-деловой застройки может предусматриваться как централизованным, так и децентрализованным.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ.

Развитие систем централизованного теплоснабжения зачастую приходит в противоречие с низким уровнем эксплуатационной надежности тепловых сетей и значительной величиной тепловых потерь в них.

В системах централизованного теплоснабжения наиболее слабым звеном является транспортировка тепла по трубопроводам, при этом теряется значительное количество тепловой энергии; кроме того, срок службы тепловых сетей снизился 10-15лет, а циркуляционных трубопроводов горячего водоснабжения — до 3-6лет. По этому устройство независимой системы теплоснабжения выгоднее как по капитальным затратам при строительстве, так и при эксплуатации.

При децентрализованной системе отпадает необходимость в строительстве теплотрассы, в сооружении на теплофикационном объекте теплового центра, включающего элеваторный узел, теплообменники для горячей воды, узел коммерческого учета тепловой энергии.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться как в составе котельной для теплоснабжения группы потребителей, так и для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно в здании (на крыше или в чердачном помещении здания). Также могут устанавливаться рядом со зданием (выпускаются в виде передвижных агрегатов контейнерного типа), могут быть встроенными и пристроенными.

КПД современных малых котлов составляет не менее 90%. Потери тепла и затраты теплоснабжения при транспортировке теплоносителя сводятся к минимуму. В итоге расход тепла на теплоснабжение зданий на 10-20% ниже по сравнению с централизованными системами. Металлоемкость трубопроводов, подводящих к зданию тепловую энергию в виде газа, на порядок ниже металлоемкости трубопроводов, подводящих то же количество энергии в виде горячей воды. Надежность таких систем объясняется более низкой повреждаемостью газовых сетей по сравнению с водяными тепловыми сетями.

Для организации теплоснабжения в проектируемых индивидуальных жилых домах и общественных зданиях предлагается внедрить прогрессивные — поквартирные системы теплоснабжения, при этом источник тепла установлен непосредственно у потребителя. В качестве теплогенератора в системе поквартирного теплоснабжения используется двухконтурный газовый котел.

Газовый котел с закрытой топкой, принудительным удалением дымовых газов, регулирующими термостатами выработки и отпуска тепла на отопление и горячее водоснабжение, снабжен необходимыми блокировками и автоматикой безопасности. Котлы с закрытой топкой, в отличие с атмосферной горелкой, обеспечивают требуемый уровень безопасности и не оказывают влияния на воздухообмен в жилых помещениях.

Поквартирная система отопления дает возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление и ГВС в зависимости от экономических возможностей и физиологической потребности. Расчеты, выполненные ФГУП «СантехНИИпроект»(г.Москва), показывают, что при 100-процентной оплате за газ, используемый для отопления и ГВС, с учетом стоимости сервисного обслуживания оборудования затраты населения при поквартирной системе теплоснабжения будут меньше, чем при оплате с дотацией при централизованной системе.

Так как в новых проектируемых кварталах отсутствуют централизованные  источники тепла, устройство автономного теплоснабжения является  единственно возможным способом обеспечения теплом и горячей водой каждого конкретного объекта.

с. Богородское.

Теплоснабжение всей индивидуальной жилой застройки будет осуществляться от  двухконтурных газовых котлов.

Для теплоснабжения проектируемого Д/С   в  ОД-7  предлагаем отдельно стоящий автономный источник тепла  АИТ №1, мощностью 0,291МВт

с. Большое Ремонтное.

Теплоснабжение всей индивидуальной жилой застройки будет осуществляться от  двухконтурных газовых котлов.

Для теплоснабжения проектируемых: КСК в ОД-1, Торгового центра в ОД-2 и коммунально-складских предприятий в КС-1 предлагаем предусмотреть автономные источники тепла у каждого потребителя непосредственно.

## 12.3. Газоснабжение.

Проектные предложения.

Источником газоснабжения проектируемых кварталов сельского поселения предлагаются  существующие  газопроводы среднего давления.

На расчетный срок планируется 100% охват потребителей природным газом

Теплоснабжение зданий общественно-деловой застройки в проектируемых кварталах предусматривается от автономных источников теплоты (АИТ) встроенных, пристроенных и отдельностоящих на газовом топливе, установленных у каждого потребителя.

Установка газового оборудования в кухнях детских яслей - садов  и кафе театров и кинотеатров не допускается. В детских, учебных, лечебных учреждениях, предприятиях общественного питания для цели пищеприготовления  используется  электричество.

Теплоснабжение жилых домов в проектируемой застройке предусматривается с поквартирным отоплением от автономных двухконтурных котлов на газовом топливе.

В каждом доме (квартире) предусмотрена установка:

- для цели пищеприготовления- газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения - автоматизированный двухконтурный газовый котел  со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Для теплоснабжения одноквартирных жилых домов могут применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности, работающие на газовом топливе. Указанные теплогенераторы  следует устанавливать  в вентилируемом  помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне. Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора. ( СНиП 31-02-2001)

Давление газа перед теплогенераторами должно соответствовать паспортным данным и быть не более 0,003 МПа. Для каждой квартиры  и для каждого здания  общественного назначения  следует предусматривать  прибор коммерческого учета расхода  газа. (СП 41-108-2004).

Для снижения давления от среднего до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне проектируются газорегуляторные пункты (ШРП), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Подключение проектируемых ШРП и автономных источников тепла  (АИТ) предлагается произвести от газопровода среднего давления. Производительность ШРП принимается по расчетным данным с учетом радиуса действия. Газоснабжение жилых домов в проектируемых кварталах и подключение АИТ для теплоснабжения зданий  общественно- деловой застройки предлагается осуществить от перспективных сетей низкого давления и от сетей среднего давления с установкой домовых шкафных газорегуляторных пунктов для снижения давления газа до низкого.

Сеть газопроводов предусматривается  вдоль основных улиц проектируемых кварталов, вдоль существующих улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии со СН и П 42-01-2002.  проектируются при выполнении рабочего проекта газоснабжения кварталов.

Перед объектами газопотребления необходимо предусмотреть установку отключающих устройств.

Газопроводы проектируются подземной прокладки из труб соответствии со СН и П 42-01-2002. Проектируемая схема газоснабжения не включает разработку внутриквартальных газопроводов и сетей низкого давления и является принципиальной предлагаемой схемой. Диаметры газопроводов, а также потери давления на участках рассчитываются и уточняются с применением ЭВМ и специальных программ для расчета газопроводов при проектировании рабочего проекта газоснабжения.

Расчет расходов газа

Для определения расходов газа и нагрузок на ШРП производится расчет расхода газа для нужд населения и  общественных зданий.

Расчет производился с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СНиП 42.01.2002 «Газораспределительные системы»;

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

Расход газа для населения на хозяйственно-бытовые нужды принят с учетом расхода на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода газа на 1 человека принят 120 м³/год при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/ч) (СП 42-101-2003). Часовой расход определен с учетом коэффициента часового максимума в соответствии с СП 42-101-2003. Теплоснабжение жилых домов принято от автоматизированных двухконтурных газовых котлов со встроенным контуром горячего водоснабжения, установленных в каждом доме (квартире).

Расход газа котлами при поквартирном теплоснабжении принят в расчете с коэффициентом полезного действия (КПД) 93% с учетом коэффициента одновременности 0,85, для общественных зданий при теплоснабжении от АИТ- КПД 95%.

Село Большое Ремонтное

В селе Большое Ремонтное проектируется 11 кварталов с 1-2 этажной жилой застройки (кварталы № 1-8), общей численностью населения  353 человека и 3 квартала – застройка зданиями общественно-делового и коммунально-складского назначения. Источником газоснабжения села Большое Ремонтное предлагаются существующие  газопроводы среднего давления.

Общий расход газа по проектируемым кварталам   363,3м3/ч, 766566 м3/год.

Село Богородское

В селе Богородское проектируется 8 кварталов из них 7 кварталов - 1-2 этажная  жилая застройка (№ 1-7) общей численностью населения 210 человек и один квартал( ОД-1) -застройка зданиями общественно-делового назначения. Источником газоснабжения предлагается существующие газопроводы  среднего давления.

Общий расход газа по проектируемым кварталам   175,9м3/ч, 380791 м3/год.

## 12.4. Электроснабжение.

Схема поселковых сетей.

Для покрытия возрастающих нагрузок и создания условий для нормального развития сельского поселения проектом предполагается:

1.  Строительство отпаечных линий ВЛЗ-10кВ проводом СИП-3 3(1х50-70) на ж/б опорах от действующих фидерных линий 10кВ до новых ТП.

Протяженность новых линий ВЛЗ-10кВ составит ориентировочно 5,65 км, в том числе:

- с.Богородское – 1,15км;

- с.Большое Ремонтное – 4,5км.

Предусмотрен вынос ВЛ-10кВ из зоны застройки. Протяженность демонтируемых участков ВЛ-10кВ составит 0,55км.

- Строительство 8 новых ТП в том числе:

- с.Богородское – 1шт КТП-1х160 и 1шт БКТП-2*400 ;

- с.Большое Ремонтное – 1шт КТП-1х63, 1шт КТП-1х100 ,1шт КТП-1х160, 1шт КТП-1х250 и 2шт БКТП-2*250.

Существующие ТП используются и в дальнейшем .

- Строительство в зоне ИЖС  воздушных  распределительных линий ВЛИ- 0,4 кВ с изолированными проводами на ж/б опорах, совмещенных с линией наружного освещения (пятый провод). Протяженность новых распределительных линий 0,4кВ составит ориентировочно 5,8км, в том числе:

- с.Богородское – 2,6км;

- с.Большое Ремонтное – 3,2км.

Необходимость реконструкции существующих сетей 0,4 и 10кВ, в том числе фидерных ВЛ-10кВ, а также существующих ТП определяется  владельцем сетей.

Надежность электроснабжения.

Потребители жилищно-коммунального и производственного секторов поселения относятся  к 2 и 3-й категории надежности электроснабжения.

Проектируемые потребители в основном 3-й и частично 2-й  (ОД) категории надежности электроснабжения.

Электроснабжение указанных потребителей осуществляется от существующих и проектируемых одно- и двухтрансформаторных подстанций по воздушным сетям (ВЛИ) 0,4кВ по радиальной схеме.

Потребители 2-й категории подключаются к двум независимым источникам питания, в качестве которых в соответствии с п.4.1.10 РД 34.20.185-94 и п.1.2.10 ПУЭ приняты секционированные сборные шины одного или разных центров питания. При этом электроснабжение указанных потребителей осуществляется от двухтрансформаторных или от 2-х соседних однотрансформаторных подстанций.

В качестве второго независимого источника питания для потребителей 1-й категории  могут использоваться автономные источники питания (аккумуляторные батареи, дизельные электростанции и др.) с устройством АВР на вводе у потребителя.

Регулирование напряжения.

Регулирование напряжения в поселковых электрических сетях осуществляется централизованно с помощью РПН на питающих центрах . Настройка РПН производится по суммарному току нагрузки на ЦП. Регулирование напряжения должно быть встречным, т.е. максимальной нагрузке должен соответствовать и максимальный уровень напряжения на шинах ЦП.

## 12.5. Сети связи.

Генеральным планом на расчётный срок (2025 г.) предусматривается развитие основного комплекса электрической связи и телекоммуникаций, включающего в себя:

- телефонную связь общего пользования;

- мобильную (сотовую связь), радиотелефонную связь;

- цифровые коммуникационные  информационные сети и системы передачи данных;

- эфирное радиовещание;

- телевизионное вещание.

Норма телефонной плотности для индивидуального сектора на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

При коэффициенте семейности 3 норма составит 300 телефонных аппаратов на 1000 жителей.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 390 телефонов на 1000 жителей. Потребность в телефонах на расчетный срок составит 580 номеров (по состоянию на 01.01.2009 года – 202  номера).

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых районах и предусмотрено строительство новых в районах перспективной застройки. Предусматривается увеличение ёмкости существующей АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации населенных пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным  моментом  на  современном  этапе  является  развитие  информационных  телекоммуникационных сетей  и  сетей  передачи  данных (мультисервисная сеть)  с  предоставлением  населению  различных  мультимедийных  услуг, включая  «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие  удалённых  цифровых  абонентских  модулей;

- развитие  сети,  работающей  по  ВОЛС;

- создание  и развитие  информационных  телекоммуникационных  сетей  передачи данных;

- расширение мультимедийных  услуг, предоставляемых  населению, включая  «Интернет».

Будет продолжать  развиваться  в  селах и система  сотовой  радиотелефонной  связи  на  базе  стандарта  GSM. Дальнейшее  развитие  этого  вида  связи, которое  начинает  составлять  существенную  конкуренцию  телефонии  общего  пользования,  должно  идти  по  пути  увеличения  площади  покрытия  территории  села  и  прилегающих  районов  сотовой связью  с  применением  новейших  технологий  и  повышения  качества  связи.

Радиовещание

В селах доведение программ центральных и местных радиовещательных станций до населения предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное  вещание

В населенных пунктах поселения транслируются центральные и региональные программы в метровом и дециметровом диапазонах.

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного  вещания.  Развитие системы  кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех районах нового строительства.

## 12.6. Инженерная подготовка территории.

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В состав инженерной подготовки входит:

- Организация рельефа;

- Организация поверхностного стока.

1. Организация рельефа

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог, на переломных точках рельефа и по вершинам проектируемых кварталов.

Вертикальная планировка решается в районах нового строительства. Существующий рельеф преимущественно оставлен без изменений.

- 2. Организация поверхностного стока

В с. Большое Ремонтное отвод дождевых и талых вод осуществляется открытым способом по лоткам проезжих частей и водоотводным канавам, прокладываемым вдоль основных улиц и дорог. Далее сток направляется на очистку в проектируемые пруды-отстойники. Выпуск осуществляется в р. Джурак-Сал. В местах пересечения канав с дорогами необходимо устройство водопропускных труб.

Ведомость объемов работ с. Большое Ремонтное

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 11 |
| 2. | Устройство водоотводных канав (h=0,5-0,7м) | м/м3 | 5710/4450 |
| 3. | Устройство прудов-отстойников | шт | 5 |

В с. Богородское отвод дождевых и талых вод осуществляется открытым способом по лоткам проезжих частей и водоотводным канавам, прокладываемым вдоль основных улиц и дорог. Далее сток направляется на очистку в проектируемые пруды-отстойники. Выпуск осуществляется в ручьи. В местах пересечения канав с дорогами необходимо устройство водопропускных труб.

Ведомость объемов работ с. Богородское

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устройство ж/б водопропускных труб ГОСТ 6482-88 Ø0.5м, L=10,0м | шт | 11 |
| 2. | Устройство водоотводных канав (h=0,5-0,7м) | м/м3 | 4330/3380 |
| 3. | Устройство прудов-отстойников | шт | 4 |

Местоположение проектируемых объектов и сетей отражено на листах "Схема инженерной подготовки и благоустройства планируемых территорий".

# 13. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия.

Одной из особенностей Муниципального образования «Калининское сельское поселение» является наличие на его территории памятников археологии.

В генеральном плане на перспективу до 2029 года предлагается:

1) организовать постоянно действующую систему мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия на территории Муниципального образования «Калининское сельское поселение».

2) провести паспортизацию всех выявленных объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования;

3) провести мероприятия по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного наследия.

4) разработать охранные зоны объектов историко-культурного наследия.

# 14. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Калининского сельского поселения:

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана;

разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения городского округа (с указанием срока подготовки проектной документации).

# 15. Охрана окружающей среды (экологическое состояние природной среды и мероприятия по ее охране)

## 15.1.Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами

- совершенствование технологического оборудования, оснащение источников выбросов современным газоочистным оборудованием

- реконструкция котельных, работающих на угле на газ

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

- внедрение  экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

- контроль качества используемых нефтепродуктов

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

## 15.2. Мероприятия по охране водных ресурсов

- развитие и совершенствование систем оборотного водоснабжения и повторного использования очищенных сточных вод

- разработка и изготовление установок доочистки вод

- внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства

- проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности очистных сооружений

- предотвращение выбросов промывных вод на рельеф

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- завершение строительства системы ливневой канализации с очисткой стоков и последующим выпуском их в б. Старикова

- ликвидация несанкционированных свалок вдоль береговой линии

- усовершенствование поселковой системы хозяйственно-бытовой канализации:

- стоки от гаражей, мастерских перед поступлением в городскую сеть предварительно очищаются в бензоуловителях

- для предотвращения попадания нефтепродуктов на почву предусматриваются ограждения стоянок автотранспорта и установка бензомаслоуловителей

- для уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса устанавливаются колодцы-дезинфекторы  у больницы и ветпункта, стоки от больницы перед поступлением в городскую сеть очищаются на дезинфекторах.

- озеленение береговой линии

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов.

## 15.3. Мероприятия по охране почвенного покрова

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения

- проведение мероприятий по восстановлению почв

- организация зеленых полос, разделяющих городские котельные и жилую застройку.

## 15.4. Мероприятия по санитарной очистке территории

1. Закрытие полигона ТБО расположенного западнее с.Большое Ремонтное.

2. Реконструкция свалки расположенной южнее с.Богородское в полигон ТБО и дальнейшее его использование для складирования отходов.

3. Рекультивация территорий несанкционированных свалок ТБО.

4.Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

5. Обеспечить медицинские учреждения поселения установкой по обеззараживанию медицинских отходов или организовать сбор и передачу на утилизацию таких отходов в специализированные учреждения.

6. Предусмотреть строительство в пределах территории поселения  специально оборудованных биотермических ям для захоронения трупов животных и биологических отходов. Согласно «Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденным 04.12.1995 г., уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается (п.1.7). Концентрация объектов по утилизации и захоронению отходов на одной площадке обусловлена как экономической, так и экологической целесообразностью.

7. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Калининское сельское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация

- обустройство полигона ТБО

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством (в настоящее время этот показатель составляет  менее 50 %).  Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

## 15.5 .Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта, внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

- замена линий электропередач (ЛЭП)  на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Калининском сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории промышленной зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения и экологической безопасности населения.

Администрации Калининского сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генплана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах  поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

# 16. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## 16.1. Профилактика ЧС техногенного и природного характера.

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, снижения людских и материальных потерь в случае возникновения ЧС необходимо:

- осуществлять мероприятия по снижению риска возникновения ЧС,

- проводить работу по совершенствованию анализа риска,

- осуществлять прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций, исходя из статистики ЧС, в зависимости от времени года, географических особенностей и экономических условий.

Для наблюдения за опасными природными явлениями необходимо:

- осуществлять постоянный мониторинг окружающей среды.

Для снижения вероятности возникновения лесных и торфяных пожаров ежегодно (с наступлением летнего времени) в засушливые периоды необходимо:

- вводить ограничение посещения населением лесных массивов.

Для оповещения населения о ЧС техногенного и природного характера необходимо:

- проводить работу по включению автономных электросирен, с последующей передачей речевой информации по каналам телевидения, проводного и УКВ-ЧМ радиовещания, в систему централизованного оповещения гражданской обороны Ростовской области.

- внедрять новые информационные технологии в интересах противодействия чрезвычайным ситуациям.

- использовать действующую систему оперативного информирования населения через электронные и печатные средства массовой информации.

Совершенствовать подготовку руководящего состава и специалистов РСЧС обучением населения действиям в чрезвычайных ситуациях.

Повышать устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях.

Для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий создавать резервы материальных и финансовых средств:

- сформировать местные резервы в муниципальных образованиях;

- создать резервы материальных ресурсов на объектах экономики.

Осуществлять комплекс мероприятий по надзору за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовностью к действиям при их возникновении.

Всесторонне развивать систему страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечить экономическую поддержку мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, осуществляемых государственными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, предприятиями и организациями (независимо от организационно - правовых форм и вида собственности) и страхового покрытия ущерба в случае их возникновения.

Разрабатывать и внедрять целевые и научно-технические программы, в которых определены мероприятия по снижению рисков и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, с конкретным объемом финансирования на ремонтные работы на гидротехнических сооружениях прудов и водохранилищ, по наращиванию и строительству водозащитных дамб, строительство дорог с твердым покрытием, оснащение пожарных частей МЧС.

Повышать эффективность радиационной и химической защиты населения и территорий используя:

-	организацию технического обслуживания и хранения имущества накопленного фонда средств индивидуальной защиты для населения согласно требованиям приказа МЧС Российской Федерации от 27.05.2003 г. «Об утверждении и введении в действие Правил использования и содержания средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки и контроля»;

-	освежение средств индивидуальной защиты и приборов радиационной и химической разведки;

-	совершенствование систем наблюдения и контроля химически опасных производств;

-	повышать требовательность и эффективность работы контролирующих органов и инспекций за выполнением мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Особенно обратить внимание на выполнение требований остановки и консервации технологических процессов и линий при прекращении деятельности предприятия, банкротстве предприятий.

### 16.1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

При проектировании и размещении на территории населенного пункта пожаровзрывоопасных объектов необходимо учитывать требования статьи 66 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее – пожаровзрывоопасные объекты), должны размещаться за границами населенного пункта, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва.

Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенного пункта. При этом расчетное значение пожарного риска не должно превышать допустимое значение пожарного риска, установленного № 123-ФЗ. При размещении пожаровзрывоопасных объектов в границах населенного пункта необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра.

При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 - Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от поселка. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Земельные участки под размещение складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться ниже по течению реки по отношению к населенным пунктам, пристаням, речным вокзалам, гидроэлектростанциям, судоремонтным и судостроительным организациям, мостам и сооружениям на расстоянии не менее 300 метров от них, если федеральными законами о технических регламентах не установлены большие расстояния от указанных сооружений. Допускается размещение складов выше по течению реки по отношению к указанным сооружениям на расстоянии не менее 3000 метров от них при условии оснащения складов средствами оповещения и связи, а также средствами локализации и тушения пожаров.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями № 123-ФЗ.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаровзрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Подземные хранилища нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов необходимо размещать в соответствии с требованиями норм проектирования указанных хранилищ.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территориях населенного пункта требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

Анализ системы противопожарного водоснабжения показывает, что состояние противопожарного водоснабжения не вполне отвечает предъявляемым требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих источников водоснабжения. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта в части, касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

На территории населенного пункта должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Территория населенного пункта должна быть оборудована противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров (за исключением зданий с металлическими незащищенными или деревянными несущими конструкциями, а также с полимерным утеплителем объемом до 250 кубических метров) категории Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности.

Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети установлен в таблицах 7 и 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение одно- и двухэтажных производственных объектов и одноэтажных складских зданий высотой не более 18 метров с несущими стальными конструкциями и ограждающими конструкциями из стальных профилированных или асбестоцементных листов со сгораемыми или с полимерными утеплителями следует принимать на 10 литров в секунду больше нормативов, указанных в таблицах 9 и 10 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Расход воды на наружное пожаротушение отдельно стоящих вспомогательных зданий производственных объектов следует принимать в соответствии с таблицей 8 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ как для общественных зданий, а встроенных в производственные здания - по общему объему здания в соответствии с таблицей 9 приложения к Федеральному закону от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям.

Системы подъезда пожарных автомобилей к зданиям жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром имеются, однако, не все соответствуют требованиям. Зданий с площадью более 10000 квадратных метров в селе – нет.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям проходов, подъездов и проездов к зданиям, сооружениям и строениям. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении проектной застройки населенного пункта необходимо учитывать требования статьи 67 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- зданиям многоквартирных жилых домов высотой менее 28 метров и менее 9 этажей, к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой менее 18 метров и менее 6 этажей;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

К зданиям с площадью застройки более 10000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

В исторической застройке допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

К водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями.

Анализ имеющихся противопожарных расстояний в застройке между жилыми, общественными и административными зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций, показывает, что:

- 8 % не соответствует требованиям; а от границ застройки населенного пункта до лесных массивов - 60% соответствует требованиям;

-от сооружений и строений автозаправочных станций, от гаражей и открытых стоянок автотранспорта до граничащих с ними объектов защиты- 8% не соответствует требованиям;

-от газопроводов до соседних объектов защиты 98 % соответствует требованиям; на территориях приусадебных земельных участков 10 % не соответствует требованиям.

Требуется: проектирование и реконструкция не отвечающих требованиям существующих противопожарных расстояний. В этом случае, а также при дальнейшем проектировании расширении застройки населенного пункта, строительства объектов, в том числе - пожаровзрывоопасных, необходимо учитывать требования статей 69-75 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законам.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между стенами зданий, сооружений и строений без оконных проемов допускается уменьшать на 20 % при условии устройства кровли из негорючих материалов, за исключением зданий IV и V степеней огнестойкости и зданий классов конструктивной пожарной опасности С2 и С3.

Для двухэтажных зданий, сооружений и строений каркасной и щитовой конструкции V степени огнестойкости, а также зданий, сооружений и строений с кровлей из горючих материалов противопожарные расстояния следует увеличивать на 20 %.

Противопожарные расстояния от одно-, двухквартирных жилых домов и хозяйственных построек (сараев, гаражей, бань) на приусадебном земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних приусадебных земельных участках следует принимать в соответствии с таблицей 11 приложения к № 123-ФЗ. Допускается уменьшать до 6 метров противопожарные расстояния между указанными типами зданий при условии, что стены зданий, обращенные друг к другу, не имеют оконных проемов, выполнены из негорючих материалов или подвергнуты огнезащите, а кровля и карнизы выполнены из негорючих материалов.

Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 метров, а от границ застройки городских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 15 метров.

Противопожарные расстояния от зданий, сооружений и строений автозаправочных станций до граничащих с ними объектов защиты.

При размещении автозаправочных станций на территории населенного пункта противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий, сооружений и строений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

- до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, общеобразовательных учреждений интернатного типа, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

- до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны.

При дальнейшем развитии застройки населенного пункта при проектировании размещения подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения статьи 76 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утверждённого Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях не должно превышать 20 минут.

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности по размещению пожарных депо.

Анализ, имевших место на территории населенных пунктов, пожаров показывает, что размещение подразделений пожарной охраны не обеспечивает своевременное прибытие сил и средств противопожарной службы. На современном этапе на территории с.Большое Ремонтное расположено одно пожарное депо.

Необходимо, в соответствии с нормами и требованиями нормативных документов, на территории сельского поселения строительство новых пожарных депо и формирование пожарных охран.

Генеральным планом предложено размещение еще одного пожарного депо на территории с.Богородское.

При дальнейшем развитии застройки населенных пунктов, при проектировании, размещении и строительстве пожарных депо для подразделений пожарной охраны требуется учитывать положения ст. 77 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общего значения.

Расстояние от границ участка пожарного депо до общественных и жилых зданий должно быть не менее 15 метров, а до границ земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений и лечебных учреждений стационарного типа - не менее 30 метров.

Пожарное депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на 15 метров, для пожарных депо II, IV и V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 метров.

Состав зданий, сооружений и строений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий, сооружений и строений определяются техническим заданием на проектирование.

Территория пожарного депо должна иметь два въезда (выезда). Ширина ворот на въезде (выезде) должна быть не менее 4,5 метра.

Дороги и площадки на территории пожарного депо должны иметь твердое покрытие.

Проезжая часть улицы и тротуар напротив выездной площадки пожарного депо должны быть оборудованы светофором и (или) световым указателем с акустическим сигналом, позволяющим останавливать движение транспорта и пешеходов во время выезда пожарных автомобилей из гаража по сигналу тревоги. Включение и выключение светофора могут также осуществляться дистанционно из пункта связи пожарной охраны.

Для защиты территории Калининского сельского поселения от пожаров проектом предусмотрены следующие мероприятия:

1. Обеспечение населенных пунктов поселения средствами проводной связи и радиосвязи.

2. Развитие дорожной сети и совершенствование дорожного покрытия, обеспечение беспрепятственного проезда пожарных автомобилей к месту пожара.

3. Развитие и совершенствование наружного противопожарного водоснабжения.

4. Создание подразделений пожарной охраны.

### 16.1.2. Предупреждение массовых инфекционных заболеваний и отравлений людей.

Обеспечить выполнение федеральных и областных законов, целевых программ по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, проводить профилактику массовых инфекционных заболеваний людей.

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, кабинетов и своевременно проводить обновление санитарного транспорта.

Повысить укомплектованность органов управления здравоохранением ГО врачебными кадрами (инфекционистами, эпидемиологами, врачами-микробиологами).

Создать резервы медицинских препаратов и имущества, специфических иммуноглобулинов, сывороток, применяемых для экстренной профилактики и лечения инфекционных больных.

Обеспечить выполнение основных федеральных и областных законов, целевых программ по предупреждению и распространению инфекционных заболеваний.

Укреплять материально-техническую базу инфекционных больниц, отделений, кабинетов в ГО.

Повысить укомплектованность органов управления здравоохранением МО врачебными кадрами (инфекционисты, эпидемиологи, врачи-микробиологи).

Создать резервы медицинских препаратов и имущества, специфических иммуноглобулинов, сывороток, применяемых для экстренной профилактики и лечения инфекционных больных.

Обеспечить более широкое использование всех форм и методов массовой информации и обучения населения (в первую очередь - неработающего) мерам профилактики инфекционных заболеваний.

Широко использовать все формы и методы массовой информации и обучения населения (в первую очередь - неработающего) мерам профилактики инфекционных заболеваний.

В интересах медицинской службы на объектах экономики сформировать санитарные дружины.

### 16.1.3. Предупреждение эпизоотии, эпифитотий и вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей сельскохозяйственных растений и леса.

Проводить мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы в полном объеме:

- диагностические исследования крупного рогатого скота на туберкулез, бруцеллез, лейкоз и лептоспироз;

- профилактические прививки против сибирской язвы крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз.

Улучшить ассортимент применяемых пестицидов в сторону увеличения количества наиболее эффективных и современных препаратов для обработки против сорняков сельхозугодий.

Проводить работу по приведению в надлежащее состояние скотомогильников и биотермических ям в соответствии с вышеуказанными требованиями ветеринарно-санитарных правил.

### 16.1.4. Меры противодействия терроризму.

Обеспечить совместными действиями условия безопасной эксплуатации и функционирования потенциально опасных объектов и систем жизнеобеспечения, защиту населения и территории от техногенных и радиационных поражающих факторов в условиях имеющих место террористических угроз и их проявлений.

Для снижения риска и смягчения последствий террористических диверсионных актов необходимо:

- определить наиболее уязвимые объекты, для которых следует разработать и осуществить дополнительные мероприятия;

- заблаговременно создать необходимые ресурсы для оперативного реагирования на различные варианты;

- обеспечить органы управления современной базой данных. Наличие специальных сведений, расчетов и программ - необходимое условие для своевременного обнаружения и определения характера поражения АХОВ;

- тщательно спланировать порядок действий по смягчению возможных последствий ЧС, связанных с актами химического и биологического терроризма;

- наладить эффективное взаимодействие объектовых формирований с органами и силами РСЧС, включая силы СНЛК, медицины катастроф, правоохранительных органов, пожарной охраны и служб жизнеобеспечения, участвующих в ликвидации ЧС;

- отработать систему управления спасательными и другими неотложными работами при применении террористами химического или биологического оружия.

Нельзя забывать о таком важном деле, как обучение всех групп населения правилам поведения и порядку действий в условиях угрозы и применения террористами различных видов взрывчатых, химических, биологических и иных опасных для жизни веществ, проведение разъяснительной работы среди населения по правилам безопасности и проведения при очистке местности (объектов) от взрывоопасных предметов (ВОП).

Разъяснительная работа среди населения по правилам безопасности и поведения должна быть направлена на исключение или сведение к минимуму человеческих жертв, нанесения ущерба здоровью людей и материальных потерь.

Информирование населения осуществлять путем:

- проведения совещаний с руководителями администраций городов, районов, предприятий и организаций,

- выступлений по радио, телевидению, в печати;

- проведения бесед и информаций;

- издания специальных плакатов, литературы, памяток;

- демонстрации кинофильмов по правилам безопасности при обнаружении ВОП;

- оформления фотостендов,

- проведения индивидуальных бесед; информирования населения о правилах безопасности при обнаружении подозрительных предметов, сумок, игрушек и т.д.

Террористический и диверсионный акт может быть совершен на любом объекте, следовательно, каждый из них должен иметь собственную систему безопасности. Могут быть совершенно разные структуры защиты объектов, однако все сети должны иметь следующие характерные элементы: внешнюю безопасность, внутреннюю безопасность, превентивную защиту от террористов.

# 17. Мероприятия по инженерной защите населения и территорий.

В качестве основных средств инженерной защиты территории предусмотреть:

- обвалование отдельных участков,

- берегоукрепительные работы,

- устройство дамб и других сооружений по регулированию и отводу поверхностного стока вод,

- очистку заиленных участков рек.

Проводить организационно-технические мероприятия, предусматривающие обеспечение пропуска весенних половодий и летних дождевых паводков.

На объектах экономики проводить мероприятия по повышению устойчивости функционирования предприятий, что частично обеспечивает инженерную защиту города и потенциально-опасных объектов от чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Не допускать сокращения существующего фонда убежищ и противорадиационных укрытий.

# 18. Состояние страховой защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Рассматривать совершенствование системы страхования и страхового воспитания граждан, как одну из мер гражданской защиты населения от чрезвычайных ситуаций, которая позволяет частично разгрузить областной и местные бюджеты от расходов на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

Основным направлением деятельности по вопросам развития системы страховой защиты населения от чрезвычайных ситуаций является:

- усиление контроля за проведением обязательного страхования (страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, страхование гражданской ответственности владельцев опасных производственных объектов в случае причинения вреда третьим лицам в результате аварий).

# Заключение

Проект генерального плана муниципального образования Калининского сельского поселения развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Градостроительная стратегия направлена на формирование Калининского сельского поселения как развитого социально-экономического и крупного агротехнического центра Ремонтненского  района.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории Калининского сельского поселения, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Калининского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.